泉山校区37#机房改造综合布线、教学仪器及配套家具搬运比价文件

因教学、考试需要，拟对我校泉山校区37#楼2~3层教学空间集中改造成计算机机房，土建部分已由后勤保障部另行安排项目支持，本项目主要包含机房综合布线、教学仪器及配套家具搬运工作，具体工作内容及要求如下：

一、项目概况

1.项目名称：泉山校区37#机房改造综合布线、教学仪器及配套家具搬运

2.主要内容：泉山校区37#楼2~3层，教室改造成计算机机房，存量机房增加机位，接入校园网，并配套增加视频监控点位。

3.项目地点：泉山校区37#楼。

4.项目预算：9.7万元。

二、改造内容及要求

1．改造内容

(1)泉山37#-201机房，现为60+1机位，改造完64+1机位，拆除地台后，增加4个机位。

①地台附近4张双人电脑桌搬出。

②拆除地台（另外项目负责）后，增加4个机位的强、弱电布线。

③4张3人电脑桌及4张方凳搬入。

④从42#-北205搬运4台电脑并连线调试。

(2)泉山37#-202机房，全部重新布线，新建72+1机位。

①铁皮讲台搬到泉山37#-401室外。

②现有36张双人电脑桌、68张凳子搬出。（旧设备暑假前科文搬走）

③完成72+2点位的弱电布线，从北向南排布：10+13*4+10，讲台在机房西侧。

④搬回36张双人电脑桌+1张单人电脑桌+73张凳子，摆放好。

⑤从泉山42#-北201拆前后监控摄像头安装并完成从摄像头至硬盘录像机的强弱电布线。

⑥从泉山42#-北207搬61台、泉山42#-北205搬4台电脑并连线调试。

(3)泉山37#-205机房，现为60+1机位，改造完64+1机位，拆除地台后，增加4个机位。

①地台附近4张双人电脑桌搬出。

②拆除地台（另外项目负责）后，增加4个机位的强、弱电布线。

③4张3人电脑桌及4张方凳搬入。

④从泉山42#-北205搬运4台电脑并连线调试。

(4)泉山37#-209机房，与东侧小间合并，全部重新布线，新建100+1机位。

①铁皮讲台搬到泉山42#-北401室外。

②68座课桌椅搬出。

③听评课设备、标考设备、多媒体设备无损拆除。

④完成100+2点位的弱电布线，从北向南排布：18+18*2+(18+14)+14，讲台在机房西侧。

⑤50张双人桌、1张单人桌、101张方凳搬入。

⑥从泉山42#-北203拆前后监控摄像头安装并完成从摄像头至硬盘录像机的强弱电布线。

⑦从泉山37#-305搬61台、泉山42#-北205搬40台电脑并连线调试。

(5)泉山37#-210机房，与东侧小间合并，全部重新布线，新建108+1机位。

①现有36张双人电脑桌、52张方凳搬出。

②参照105样式，完成108+2点位的弱电布线，18*6排布，讲台在机房西侧。

③搬回54张双人电脑桌、1张单人电脑桌、109张凳子，摆放好。

④从泉山42#-北205拆前后监控摄像头安装并完成从摄像头至硬盘录像机的强弱电布线。

(6)泉山37#-301机房，现为60+1机位，改造完64+1机位，拆除地台后，增加4个机位。

①地台附近4张双人电脑桌搬出。

②拆除地台（另外项目负责）后，增加4个机位的强、弱电布线。

③4张3人电脑桌及4张方凳搬入。

④从42#-北205搬运4台电脑并连线调试。

(7)泉山37#-302机房（3楼南侧所有空间平分为2个机房），全部重新布线，新建144+1机位。

①语音桌拆除报废，方凳搬出。

②铁皮讲台搬到泉山42#-北40X室外。

③听评课设备、多媒体设备无损拆除。

④参照105样式，完成144+2点位的弱电布线，24*6排布，讲台在机房西侧。

⑤搬回72张双人电脑桌、1张单人电脑桌、145张凳子，摆放好。

⑥从泉山42#-北207、北301拆前后共4个监控摄像头安装并完成从摄像头至硬盘录像机的强弱电布线。

(8)泉山37#-304机房（3楼南侧所有空间平分为2个机房），全部重新布线，新建144+1机位。

①语音桌拆除搬出报废，方凳搬出，原310机房设备和桌凳搬出。

②参照105样式，完成144+2点位的弱电布线，24*6排布，讲台在机房西侧。

③搬回72张双人电脑桌、1张单人电脑桌、145张凳子，摆放好。

④原310机房61台电脑搬入并连线调试。

⑤从泉山42#-北503拆前中后4个监控摄像头安装并完成从摄像头至硬盘录像机的强弱电布线。

(9)泉山37#-305机房，与西侧小间合并，新增地台处4台和305西侧小房间12台左右机位。

①地台附近4张双人电脑桌搬出。

②拆除地台（另外项目负责）后，增加4个机位的强、弱电布线。

③4张3人电脑桌及4张方凳搬入。

④原305电脑搬到209机房。

⑤保留305原有格局，新增305西侧小房间约12台左右机位的强、弱电布线。

⑥西侧小房间约6张双人电脑桌、12张方凳搬入。

⑦现有监控摄像对调整位置，尽可能覆盖全面。

(10)泉山37#-309机房，现为60+1机位，改造完64+1机位，拆除地台后，增加4个机位。

①地台附近4张双人电脑桌搬出。

②拆除地台（另外项目负责）后，增加4个机位的强、弱电布线。

③4张3人电脑桌及4张方凳搬入。

④从42#-北205搬运4台电脑并连线调试。

2．改造要求

(1)改造时限：2026年8月20日前完成。

(2)质保要求：本项目质保期不低于7年，质保期自项目验收通过之日起计算。

(3)安全要求：校内服务期间中标单位必须加强人员安全教育与技术操作规范教育，杜绝安全事故发生，若发生安全事故，一切由中标方负责，开工前签订施工安全责任书。

(4)布线要求：使用国标CAT6网线，每个学生机位布1根网线，教师机位布2根网线，网线双侧打标签，计算机侧网线末端预留高出桌面不少于50cm。投标文件袋中提供样线2米和未使用的水晶头样品1个，样线一端压好水晶头，另一端仅剥线5厘米左右（不压水晶头），样品不退还。

三、响应人的资格要求

1.施工服务商必须具备相应的资质要求。在人员、设备、资金等方面具有承担和实施本项目的能力。

2.具有类似项目的业绩：从事计算机机房或多媒体教室建设的专业公司，且近三年内有相关业绩。

3.能够保证服务质量且在规定时间内完成。

4.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目的响应。

5.在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中未被列入失信被执行人名单的投标人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信名单。

6.本项目不接受联合体响应。

四、相关事项及时间安排

1．集中踏勘

因本项目涉及施工点位多、分项细碎，书面描述无法完整还原现场全部实施条件，极易产生工作量理解偏差，为保障报价公允、降低错漏风险，采购人统一组织集中现场踏勘及现场答疑。各潜在供应商务必派员按时参加踏勘并现场签到留存记录；凡未参与本次统一集中踏勘的潜在供应商，丧失本项目投标资格，其响应文件作无效文件处理。

(1)集中踏勘时间：2026年7月2日 14:30

(2)踏勘集合地点：泉山校区37#楼一层大厅

(3)踏勘要求：每家单位委派 1–2 名专业技术人员到场，携带身份证签到，踏勘产生的交通、人工等全部费用由供应商自行承担。

2.响应材料提交

(1)响应材料应包含以下内容：

①经年审合格的法人营业执照复印件加盖公章。

②经年审合格的税务登记证复印件加盖公章。

③经年审合格的组织机构代码证复印件加盖公章。

④近三年内从事计算机机房或多媒体教室建设的合同及案例。

⑤委托参加投标的还应持有法定代表人签署的《法人委托书》和被委托人身份证原件、复印件。

⑥被委托人需提供本人与公司的劳务合同。

⑦泉山校区37#机房改造综合布线、教学仪器及配套家具搬运项目报价单。

注：携带加盖响应人公章的营业执照、组织机构代码证和税务登记证复印件（多证合一的只需提供营业执照复印件），以上复印件未加盖公章无效。响应材料使用文件袋封装，并在封口处盖章。

(2)递交时间及地点

递交时间：2026年7月4日8:30前

递交地点：泉山校区9#-1003室

3.比价

(1)评审方法和标准：本次比价评标小组将根据各投标单位资质、报价、业绩、服务等方面综合评价后确定中标单位。本招标文件解释权在招标单位，对投标单位未中标原因，招标单位不作任何解释。

(2)比价评定时间：2025年7月4日 8:30

(3)比价会议地点：泉山校区9#-1017。

(4)咨询联系人：李老师   联系电话：0516-83656178

所有参加比价服务企业不集中进行述标，由比价评标小组评定，信息化建议与公共资源管理处工作人员电话通知中标单位，网站公布比价结果，未中标单位不再通知。

信息化建议与公共资源管理处

2026年6月29日